Описание и работа комплекса

Состав комплекса

РСК состоит за манипулятора робота, шкафа управления роботом (контроллера), пульта управления роботом, сварочного источника питания, механизма подачи проволоки, сварочной горелки, соединительных кабелей и платы системы touch sense для поиска деталей.

Рисунок 1. Внешний вид манипулятора робота

Рисунок 2. Внешний вид шкафа управления (контроллера) и пульта управления роботом

Рисунок 3. Внешний вид сварочного источника питания и механизма подачи проволоки

Назначение комплекса

РСК предназначен для выполнения автоматической MIG/MAG сварки по предварительно написанной программе движения.

Характеристики (свойства) комплекса

Промышленный робот

Таблица 1. Основные технические характеристики манипулятора робота

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | QJR6-1400H-SM-SD |
| Артикул |  | QJR6-1400H-SM-SD |
| Применение |  | Сварочный робот |
| Тип конструкции |  | Вертикально сочлененный |
| Число управляемых осей |  | 6 |
| Максимальная грузоподъёмность |  | 6 кг |
| Максимальная досягаемость |  | 1 456 мм |
| Точность позиционирования |  | ±0.08 мм |
| Мощность двигателей |  | 2,65 кВА |
| Масса манипулятора |  | 150 кг |
| Класс защиты |  | IP56 |
| Монтажное положение |  | Напольное, потолочное |
| Допустимые условия окружающей среды для установки | Температура | От 0 до +45 ˚С |
|  | Влажность | 20 – 80 % (без конденсации) |
|  | Вибрация | До 0.5G |
| Диапазон движения (максимальный угол поворота) | Ось 1 | ±168° |
|  | Ось 2 | +159°，-97° |
|  | Ось 3 | +95°，-125° |
|  | Ось 4 | ±183° |
|  | Ось 5 | +129°，-126° |
|  | Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | Ось 1 | 217°/s |
|  | Ось 2 | 217°/s |
|  | Ось 3 | 240°/s |
|  | Ось 4 | 360°/s |
|  | Ось 5 | 320°/s |
|  | Ось 6 | 974°/s |
| Допустимый момент | Ось 4 | 12 Нм |
|  | Ось 5 | 12 Нм |
|  | Ось 6 | 2,94 Нм |
| Момент инерции | Ось 4 | 0,26 кгм2 |
|  | Ось 5 | 0,26 кгм2 |
|  | Ось 6 | 0,012 кгм2 |

Рисунок 5. Размеры рабочей зоны робота и его геометрические размеры

Рисунок 6. Установочные размеры робота

Рисунок 7. Размеры рабочего фланца работа

Рисунок 8. График распределения нагрузок на рабочий фланец робота

Характеристики контроллера робота

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | QJR6-1400H |
| Источник питания | 3-фазы 380В (±10%) |
| Номинальная мощность | 4,4кВт |
| Активная мощность | 2,65кВА |
| Геометрический размеры, мм | 580x600x960mm |
| Масса, кг | 130 |
| Температура эксплуатации | 0-45 °С |
| Максимальная влажность | 20 – 80 % (без конденсации) |
| Класс защиты | IP54 |
| Пульт управления | Проводной, с цветным сенсорным экраном |
| Безопасность | Кнопка аварийного останова, выбор режимов работы |
| Входы и выходы | Цифровые: 7 входов, 13 выходов, 2 аналоговых выхода |

    - Сварочный источник питания

Основные особенности:

- Технология стабилизации дуги и минимизации количества брызг позволяет полуавтоматам устойчиво работать на всех диапазонах напряжений и сварочных процессов. Благодаря сфокусированной дуге, данному полуавтомату требуется на 20% меньше тепла для той же глубины проплавления детали, что и традиционному источнику.

- Уникальная технология переноса металла даёт много преимуществ: превосходное заполнение зазоров, обратное формирование и др.

- Технология «Clear Ball» обеспечивает возможность повторного поджига.

- Оператор имеет возможность устанавливать различные параметры сварки и расширять их с помощью панели полуавтомата без приобретения дополнительной конфигурации.

- Механизмы подачи проволоки PML.

- Имеет 10 базовых установок, которые могут быть обновлены с помощью цифрового интерфейса, основанного на CAN.

- Возможность подключения к роботу.

Таблица 2. Основные технические характеристики сварочного источника

| Источник питания |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход | Напряжение питания / частота |  | 3-фазная сеть, без нейтрали, 380 В |
|  | Диапазон входного напряжения |  | Напряжение: 285 В – 475 В Частота: 30 – 80 Гц |
|  | Коэффициент мощности |  | 0.94 |
| Выход | Номинальное напряжение холостого хода |  | 63.7 В |
|  | Диапазон номинальных выходного тока / напряжения для сварки в защитном газе |  | 30 A / 15.5 В – 350 A / 31.5 В |
|  | Допустимая нагрузка при 40 ˚C |  | 350 A при ПВ 60 % 271 A при ПВ 100 % |
|  | Изменение выходного напряжения |  | < ±5 % (при колебаниях входного напряжения 10 %) |
|  | Выходная характеристика |  | Постоянное напряжение / постоянный ток |
|  | Диапазон регулировки выходного напряжения |  | 12 – 38 В |
|  | Диапазон регулировки сварочного тока |  | CO2/MAG: 30 – 400 A |
|  | Пиковый ток короткого замыкания |  | > 550 A |
|  | Шаг регулировки выходного напряжения |  | 0.1 В |
|  | Шаг регулировки сварочного тока |  | 1 A |
|  | Общая длина сварочных кабелей |  | 15 м, сечением не менее 35мм2 |
| Основные функции управления | ЖК дисплей | Установка и отображение значений сварочного напряжения и тока и кодов ошибок. |  |
|  | Типы газов | CO2; MAG |  |
|  | Тип проволоки | Сплошного сечения, порошковая проволока |  |
|  | Управление выводом | Синергетическое / ручное |  |
|  | Диаметры проволоки | 0.8; 1.0; 1.2 |  |

| Основные функции управления | Функции сварки |  |  | Заварка кратера, точечная сварка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обнаружение газа |  |  | Проверка перед сваркой наличия защитного газа |
|  | Протяжка проволоки |  |  | Протяжка проволоки перед сваркой |
|  | Настройка тока и напряжения |  |  | В синергетическом режиме ток находится в диапазоне от 30 А до 400 А, а ручка напряжения используется для точной настройки напряжения в диапазоне ± 9 В |
|  | Динамика дуги |  |  | Изменение значения в диапазоне от -9 до +9, где -9 указывает самую мягкую дугу, а +9 обозначает самую жесткую дугу |
|  | Время точечной сварки |  |  | В режиме точечной сварки время точечной сварки может быть установлено на панели управления в пределах 0,1 – 10,0 с |
|  | Напряжение заварки кратера |  |  | Напряжение можно установить с помощью ручки на панели управления в диапазоне 12 – 38 В |
|  | Сварочный ток заварки кратера |  |  | Ток можно установить с помощью ручки на панели управления в диапазоне 30 – 400 А |
|  | Установка тока для ручной сварки |  |  | Ток можно установить с помощью ручки на панели управления в диапазоне 30 – 400 А |
|  | Кнопки ENTER, LOAD и SAVE |  |  | Используются для подтверждения, загрузки, сохранения и блокировки параметров сварки |
| Функции защиты |  | Защита от потери фазы Защита от фазового разбаланса Защита от перенапряжения Защита от пониженного напряжения Защита от перегрева Защита от сверхтока Защита от перегрузки |  |  |
| Требования к окружающей среде |  | Окружающая среда | Содержание пыли, кислоты и коррозионного газа или вещества в окружающей атмосфере не должно превышать нормальный уровень (за исключением тех, которые возникают при сварке). |  |
|  |  | Высота | ≤2000 м |  |
|  |  | Температура окружающей среды | -10 – +40 ˚C (при снижении температуры окружающей среды от 40 до 50 ˚C следует уменьшить номинальную мощность) |  |
|  |  | Влажность | < 95 % без конденсации |  |
|  |  | Вибрации | < 200 Гц; < 1.0 м2/с3 |  |
|  |  | Температура хранения | -40 – +70 ˚C |  |
| Устройство |  | Класс защиты | IP23S |  |
|  |  | Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение с управлением вентилятором |  |
| Эффективность |  | 87% |  |  |
| Класс изоляции |  | H |  |  |
| Масса |  | 62 кг (с учетом механизма подачи проволоки и сварочной горелки) |  |  |

Рисунок 9. Габаритные размеры сварочного источника питания